ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения.

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

Работы строительно-монтажные объектов газораспределительной системы

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

1. Техническое перевооружение объекта: «Подземный межпоселковый газопровод высокого давления до с. Суворовка, с. Михайловка Переволоцкого района. (Инв.№5851). Перекладка газопровода высокого давления от с. Претория до с. Н-Михайловка, с. Суворовка ч-з реку Гусиха ННБ.»

Перекладку  газопровода  высокого давления II категории  выполнить  подземно. Глубина заложения подземного газопровода не менее  1,0 м от поверхности земли до верха трубы. Для строительства подземного газопровода использовать трубы стальные газовые по ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80 изолированных экструдированным полиэтиленом в заводских условиях по ГОСТ 9.602-2005 Д 57х3,5 мм протяженностью 50,0 м (в том числе ННБ). Переход через р. Гусиха выполнить методом наклонно –направленного бурения не менее чем на 2,5 м ниже прогнозируемого профиля дна стальной трубой Д 57х3,5 мм  L= 47,0м.

2. Техническое перевооружение объекта: «Газопровод в/д к ГРП п. Юный п/ф Оренбургская. Газопровод в/д к котельной птицефабрики «Оренбургская» (Инв.№5580). Пепекладка газопровода высокого давления через реку Каргалка методом ННБ в п. Горный, Оренбургского района.»

Перекладку  газопровода  высокого давления II категории  выполнить  подземно. Глубина заложения подземного газопровода не менее  1,2 м от поверхности земли до верха трубы. Для строительства подземного газопровода использовать трубы полиэтиленовые ПЭ100 ГАЗ SDR11  Д110х10,0 мм протяженностью  83,2 м (в том числе ННБ). Переход через р. Каргалка выполнить методом наклонно –направленного бурения не менее чем на 3,0 м ниже прогнозируемого профиля дна полиэтиленовой трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11  Д110х10,0 мм  L= 75,0 м.

2.1. Место (регион) выполнения работ:

Оренбургская область

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

Дата заключения договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

30 сентября 2017г.

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО: Установлено

Если Требование  о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО установлено:

Ссылка на номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

# Пункт 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

п. 12.5. Устройство оклеечной изоляции

Пункт 19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных;

п.19.3. - Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) газа;

п.19.10. – Очистка полости и испытание газопроводов;

Пункт 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности;

п. 22.5. -  Работы по строительству переходов методом наклонно –направленного бурения;

п.22.11. - Контроль качества сварных соединений и их изоляция;

Пункт 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

п. 33.6. -  Объекты газоснабжения.

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют | - |
|  | - | - |
|  | - | - |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

Все работы  должны быть выполнены на основании разработанных проектов (Приложение № 1к ТЗ). Все объемы работ указаны в сметной документации. (Приложение №2 к ТЗ)

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: По выбору Участника: Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика.

  - Размер обеспечения исполнения договора:     30% от стоимости договора

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение  5   календарных дней с даты заключения договора.

  - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39

ИНН 5610010369,

КПП 561350001

ОГРН 1025601022512 от 14.09.2002г.

Банковские реквизиты:

Р/счет 40702810500010004873

Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г.Москва.

К/сч банка 301018101452500001220

БИК  044525220

  - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

«Финансовое обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам открытого запроса предложений №_______»

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

Финансовое обеспечение исполнения договора  возвращается в течении 30(тридцати) календарных дней после подписания акт(ы) выполненных работ по форме КС-14.

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Работы должны выполняться с соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов (СНиП), технических условий (ТУ) и других нормативных документов в строительстве. Иные характеристики, перечни и объемы работ, а также требования к их выполнению указаны в Технической документации и проекте Договора.

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 1год от даты утверждения акта КС-14 по настоящему договору.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

На основании приложений № 2 к Техническому заданию.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют | - | - |
|  | - | - | - |
|  | - | - | - |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

Гражданский кодекс РФ;

Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»;

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП42-01-2002»;

-  СП42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

-  СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб";

- СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов";

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения  и газопотребления (с изменениями на 23.06.2011г.);

- ПБ 03-517-02 "Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89*»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ изд.6 с изменениями;

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии».

- СО 153-34.34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных коммуникаций;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

- Правила охраны газораспределительных сетей.

- Контактная информация Заказчика:

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Место нахождения и почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознаменная, 39

Телефон: +7 (3532) 341-202

Факс: +7 (3532) 341-313

Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru

Контактные лица: Роньжина Татьяна Александровна – начальник Отдела капитального строительства и инвестиций  тел.+7 (3532) 341-260,e-mail: o010601@oblgaz56.ru.

- Приложения:

Приложение 1. Проектная документация.

Приложение 2. Сметная документация.

Приложение 3. Сводный расчет