«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

____________________/Д.В.Люлин/

«____»___________________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  закупку, предметом которой является  выбор организации для оказания услуг   по

проведению экспертизы промышленной безопасности, включая диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов, технических устройств и технологического оборудования ГРП  с выдачей экспертных заключений

- Предмет закупки  и его краткое описание:

Оказание услуг по экспертизе промышленной  безопасности, включая диагностирование технического состояния подземных стальных газопроводов, технических устройств и технологического оборудования ГРП  с выдачей экспертных заключений.

Газопроводы - анализ эксплуатационной, проектной и исполнительной документации газопроводов;  шурфовое диагностирование и работа в шурфах;  оформление и сдача заключений.

ГРП  - анализ эксплуатационной и исполнительной документации; проведение неразрушающего контроля, функциональной диагностики, ревизии и испытаний на прочность оборудования ГРП;  оформление и сдача заключений.

Предоставление качественных экспертных заключений в соответствии с установленными требованиями и нормативными документами, в установленный срок по договору.

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Наименование объектов и  их  характеристика в соответствии с Перечнем ( Приложение 1 к Техническому заданию).

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

с момента подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

30 сентября 2014г.

( количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

Не установлен

( количество календарных дней от даты заключения договора)

Максимальный срок оказания услуг:

Не установлен

( количество календарных дней от даты заключения договора)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  прилагается (приложение 2 к Техническому заданию)

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные  требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие положительных отзывов от заказчиков (ГРО) в период с 2010 по 2013гг. | Наличие отзывов. |
|  | Наличие у Участника свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с указанием следующих областей аттестации: «системы газоснабжения (газораспределения)», «наружные газопроводы стальные», «детали и узлы, газовое оборудование», «внутренние газопроводы стальные» и видов (методов) неразрушающего контроля: ультразвуковой, магнитный, проникающими веществами, электрический, визуальный и измерительный, акустико-эмиссионный. | Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с указанием следующих областей аттестации: «системы газоснабжения (газораспределения)», «наружные газопроводы стальные», «детали и узлы, газовое оборудование», «внутренние газопроводы стальные» и видов (методов) неразрушающего контроля: ультразвуковой, магнитный, проникающими веществами, электрический, визуальный и измерительный, акустико-эмиссионный. |
|  | Наличие у Участника приборного парка, необходимого для качественного выполнения работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности. | Паспорт лаборатории неразрушающего контроля. |
|  | Наличие в штате Участника не менее 2х экспертов экспертов и 4х специалистов неразрушающего контроля, аттестованных в установленном порядке. | Выписка из штатного расписания Участника, копии квалификационных аттестатов. |
|  | Наличие лицензии на осуществление деятельности по ЭПБ: проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте; проведение экспертизы документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов | Копия указанной лицензии, заверенная в установленном порядке |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   не допускается

- Условия оказания услуг:

Комплексное техническое диагностирование (экспертное обследование) должно проводиться в соответствии с утвержденными или согласованными методиками (инструкциями) согласно требований:  РД 12-411-01; РД 03-418-01; РД 03-496-02; РД 03-418-01; РД 153-39.1-059-00; РД 03-606-03; ПБ 03-246-98; ПБ 03-539-03.

По результатам комплексного технического диагностирования выдается экспертное заключение, с определением срока дальнейшей эксплуатации подземного стального газопровода и ГРП.

Оплата услуг осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Иные условия в соответствии с проектом договора (приложение 3 к Техническому заданию).

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ  обеспечения заявки:  Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ  обеспечения исполнения договора: __________________________________

  - Размер обеспечения  исполнения договора:     _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено  _____________________________________________________________________

  - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора:

_____________________________________________________________________

  - Наименование платежа:

_____________________________________________________________________

- Ведомость оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в г.Бугуруслан, Бугурусланском, Асекеевском и Пономаревском районах. | км. | 24,86 |
| 1.1. | Анализ технической документации; анализ результатов ТД (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации); расчет остаточного срока службы газопровода; расчет вероятности аварии; анализ риска аварии. | усл.ед. | 141 |
| 1.2. | Оформление и выдача заключений. | шт | 1 |
| 2 | Газопроводы низкого давления г.Бузулук | км. | 0,07 |
| 2.1. | Анализ технической документации; анализ результатов ТД (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации); расчет остаточного срока службы газопровода; расчет вероятности аварии; анализ риска аварии. | усл.ед. | 2 |
| 2.2. | Оформление и выдача заключений. | шт | 1 |
| 3 | Газопроводы высокого и среднего давления г.Новотроицк, г.Гай | км. | 21,87 |
| 3.1. | Анализ технической документации; анализ результатов ТД (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации); расчет остаточного срока службы газопровода; расчет вероятности аварии; анализ риска аварии. | усл.ед. | 27 |
| 3.2. | Оформление и выдача заключений. | шт | 1 |
| 4 | Газопроводы низкого давления г.Медногорск | км. | 0,53 |
| 4.1. | Анализ технической документации; анализ результатов ТД (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации); расчет остаточного срока службы газопровода; расчет вероятности аварии; анализ риска аварии. | усл.ед. | 4 |
| 4.2. | Оформление и выдача заключений. | шт | 1 |
| 5 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления г.Оренбург | км. | 19,22 |
| 5.1. | Анализ технической документации; анализ результатов ТД (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации); расчет остаточного срока службы газопровода; расчет вероятности аварии; анализ риска аварии. | усл. ед. | 85 |
| 5.2. | Оформление и выдача заключений. | шт | 1 |
| 6 | Газопроводы высокго, среднего и низкого давления г.Орск | км. | 31,5 |
| 6.1. | Анализ технической документации; анализ результатов ТД (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации); расчет остаточного срока службы газопровода; расчет вероятности аварии; анализ риска аварии. | усл. ед. | 68 |
| 6.2. | Оформление и выдача заключений. | шт | 1 |
| 7 | Газопроводы высокого и низкого давления Октябрьский, Переволоцкий районы | км. | 4,85 |
| 7.1. | Анализ технической документации; анализ результатов ТД (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации); расчет остаточного срока службы газопровода; расчет вероятности аварии; анализ риска аварии. | усл.ед. | 5 |
| 7.2. | Оформление и выдача заключений. | шт | 1 |
| 8 | ГРП г.Бугуруслан, Бугурусланский, Северный, Асекеевский районы | шт | 8 |
| 8.1. | Анализ технической документации,анализ результатов технического диагностирования (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации). Оценка остаточного ресурса. Разработка мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации. | Усл.ед. | 8 |
| 8.2. | Оформление и выдача заключения | шт | 8 |
| 9 | ГРП г.Бузулук | шт | 1 |
| 9.1. | Анализ технической документации,анализ результатов технического диагностирования (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации). Оценка остаточного ресурса. Разработка мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации. | Усл.ед. | 1 |
| 9.2. | Оформление и выдача заключения | шт | 1 |
| 10 | ГРП г.Новотроицк, п.Теренсай | шт | 5 |
| 10.1. | Анализ технической документации,анализ результатов технического диагностирования (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации). Оценка остаточного ресурса. Разработка мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации. | Усл.ед. | 5 |
| 10.2. | Оформление и выдача заключения. | шт | 5 |
| 11 | ГРП г.Оренбург | шт | 19 |
| 11.1. | Анализ технической документации,анализ результатов технического диагностирования (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации). Оценка остаточного ресурса. Разработка мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации. | Усл.ед. | 19 |
| 11.2. | Оформление и выдача заключения. | шт | 19 |
| 12 | ГРП г.Орск | шт | 1 |
| 12.1. | Анализ технической документации,анализ результатов технического диагностирования (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации). Оценка остаточного ресурса. Разработка мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации. | Усл.ед. | 1 |
| 12.2. | Оформление и выдача заключения. | шт | 1 |
| 13 | ГРП Илекский, Оренбургский районы | шт | 3 |
| 13.1. | Анализ технической документации,анализ результатов технического диагностирования (определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации). Оценка остаточного ресурса. Разработка мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации. | Усл.ед. | 3 |
| 13.2. | Оформление и выдача заключения. | шт | 3 |

Программа работ:

1.1. Анализ технической (проектной, исполнительной и эксплуатационной) документации путем изучения всех сведений о техническом состоянии ГРП (ШРП, ГРУ), как минимум, в объеме данных, предусмотренных техническим эксплуатационным паспортом ГРП (ШРП, ГРУ).

1.2. Контроль функционирования технологического оборудования (оперативная диагностика).

1.2.1. Проверка плотности всех соединений;

1.2.2. Проверка стабильности работы регулятора давления;

1.2.3. Проверка срабатывания ПСК, ПЗК;

1.2.4. Проверка  перепада давления на фильтре;

1.2.5. Проверка сроков госпроверки КИП;

1.2.6. Проверка функционирования запорной арматуры.

1.3. Контроль технического состояния технологического оборудования (экспертное обследование).

1.3.1. Визуальный и измерительный контроль;

1.3.2. Толщинометрия газопроводов;

1.3.3. Проверка на прочность;

1.3.4. Проверка на герметичность.

1.4. Анализ повреждений и параметров технического состояния технологического оборудования ГРП, ШРП.

1.5. Принятие решения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации.

1.6. Оформление результатов диагностирования.

1.7. Заключение промышленной безопасности.

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

Качество выполнения услуг должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по экспертизе промышленной безопасности и требованиям федеральных законов № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании».

Иные требования указаны в перечне нормативной документации и проекте Договора.

- Перечень нормативной документации:

- РД 12-411-01  «Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов» утверждена Постановлением Госгортехнадзора РФ от 09,072001г. (издание 2002г.);

- ПБ 03-246-98 (с изменением № 1 ПБИ 03-490(246)-02) «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998г. №64;

- РД 12-608-03 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения», утвержденное Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №67;

РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов», утвержден Постановлением Госгортехнадзора России от 10 июля 2001г. №30;

РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах», утвержден Постановлением Госгортехнадзора России от 29 октября 2002г. №63;

РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», утвержден Постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003г. №92;

- РД 153-39.1-059-00 «Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов», согласована письмом Ростехнадзора России от 16.06.2000г., №03-35/239;

ПБ 03-593-03 «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов», утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 09 июня 2003г. №77.

- Контактная информация Заказчика:

ОАО «Оренбургоблгаз», почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39;               Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru

Контактное лицо: Гених Юлия Александровна – начальник ПТО ОАО «Оренбургоблгаз»,                  тел. +7 (3532) 341-240. Адрес электронной почты: e-mail: o010201@oblgaz56.ru

- Приложения:

- Перечень Объектов диагностика.

- График работ.

- Сметы.