| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 136 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анемометр Testo 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 15150-69. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Диапазон измерений +0.3 … +20 м/с, погрешность ±(0.1 м/с +1.5% от изм. знач.), разрешение 0.01 м/с. Определение направления потока, измерение скорости потока, температуры воздуха и объемного расхода, усредненное по времени/по нескольким точкам значение, отображение макс./мин. значений. Комплектация: анемометр с зондом-крыльчаткой, со встроенной крыльчаткой диаметром 100 мм, вкл. измерение температуры, с батарейкой и заводским протоколом калибровки. Срок годности - не менее 2 года. Питание: 9 В блочная батарейка 6F22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 15150-69. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Диапазон измерений +0.3 … +20 м/с, погрешность ±(0.1 м/с +1.5% от изм. знач.), разрешение 0.01 м/с. Определение направления потока, измерение скорости потока, температуры воздуха и объемного расхода, усредненное по времени/по нескольким точкам значение, отображение макс./мин. значений. Комплектация: анемометр с зондом-крыльчаткой, со встроенной крыльчаткой диаметром 100 мм, вкл. измерение температуры, с батарейкой и заводским протоколом калибровки. Срок годности - 2 года. Питание: 9 В блочная батарейка 6F22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мультиметр цифровой Fluke 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Соответствие ГОСТу 22261-94. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Постоянный ток, А - 4-10, Количество измерений в секунду,раз - 3, Переменное напряжение, В – 6-600, Диапазон частот по переменному току, Гц – 50-100 000, Постоянное напряжение, В – 6-600, Сопротивление, Мом – 0,0004-40, Разрядность - 6000, Переменный ток, А – 4-1,0 Емкость, мкФ – 0,05-1000. Позволяет измерять сопротивление, ёмкость, частоту, переменный\постоянный ток, а также проводить проверку диодов. Данная модель имеет дисплей с подсветкой, благодаря чему считывать показания ещё удобнее. Ресурс батареи составляет минимум 200 часов. Комплектация: измерительные провода; 2 батареи AAA (установлены); руководство пользователя; упаковка. Срок годности - не менее 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Соответствие ГОСТу 22261-94. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Постоянный ток, А - 4-10, Количество измерений в секунду,раз - 3, Переменное напряжение, В – 6-600, Диапазон частот по переменному току, Гц – 50-100 000, Постоянное напряжение, В – 6-600, Сопротивление, Мом – 0,0004-40, Разрядность - 6000, Переменный ток, А – 4-1,0 Емкость, мкФ – 0,05-1000. Позволяет измерять сопротивление, ёмкость, частоту, переменный\постоянный ток, а также проводить проверку диодов. Данная модель имеет дисплей с подсветкой, благодаря чему считывать показания ещё удобнее. Ресурс батареи составляет минимум 200 часов. Комплектация: измерительные провода; 2 батареи AAA (установлены); руководство пользователя; упаковка. Срок годности - 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Индикатор-течеискатель горючих газов ИТ-М Микро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 26790-85. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Предельное содержание определяемого компонента, об. доля % - 2 - природный газ (СН4)- 1 - сжиженный газ (С3Н8) - 4 - аммиак (NH3) – 1,8 - водород (Н2) – 0,5 - хладон 600а Чувствительность к изменению определяемого компонента, об. доля % - 0,01 - природный газ (СН4) – 0,005 - сжиженный газ (С3Н8) – 0,025 - аммиак (NH3) – 0,008 - водород (Н2) – 0,01 - хладон 600а Маркировка взрывозащиты - 1ExibdIICT6Gb X; Средний полный срок службы термохимического датчика (в нормальных условиях) – не менее 5 лет. Применяется на объектах газовых хозяйств, в подвалах, скважинах, в автомобильных хозяйствах, на заправках, при эксплуатации холодильного оборудования и т.д. Комплектация: индикатор-течеискатель зарядное устройство (в составе комплекта ЗИП), комплект ЗИП. Срок годности - не менее 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 26790-85. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Предельное содержание определяемого компонента, об. доля % - 2 - природный газ (СН4)- 1 - сжиженный газ (С3Н8) - 4 - аммиак (NH3) – 1,8 - водород (Н2) – 0,5 - хладон 600а Чувствительность к изменению определяемого компонента, об. доля % - 0,01 - природный газ (СН4) – 0,005 - сжиженный газ (С3Н8) – 0,025 - аммиак (NH3) – 0,008 - водород (Н2) – 0,01 - хладон 600а Маркировка взрывозащиты - 1ExibdIICT6Gb X; Масса течеискателя ИТ-М Микро (с блоком датчика), кг, не более 0,3 Средний полный срок службы термохимического датчика (в нормальных условиях) – 5 лет. Применяется на объектах газовых хозяйств, в подвалах, скважинах, в автомобильных хозяйствах, на заправках, при эксплуатации холодильного оборудования и т.д. Комплектация: индикатор-течеискатель ИТ-М Микро зарядное устройство (в составе комплекта ЗИП), комплект ЗИП. Срок годности - 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мультиметр Mastech MY 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Сертификат соответствия продукции ГОСТ 22261-94, Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Количество измерений в секунду 2-3. Разрядность 3 ½. Постоянное напряжение U=0,1мВ-1000В. Переменное напряжение U~ 1 мВ-700 В. Переменный ток I~10 мкА-10 А. Постоянный ток I=1 мкА-10 А. Диапазон частот по переменному току 40-400Гц. Сопротивление R 0,1 Ом - 200 МОм. Входное сопротивление R 10 МОм. В комплекте с аккумуляторной батареей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сертификат соответствия продукции ГОСТ 22261-94, Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Количество измерений в секунду 2-3. Разрядность 3 ½. Постоянное напряжение U=0,1мВ-1000В. Переменное напряжение U~ 1 мВ-700 В. Переменный ток I~10 мкА-10 А. Постоянный ток I=1 мкА-10 А. Диапазон частот по переменному току 40-400Гц. Сопротивление R 0,1 Ом - 200 МОм. Входное сопротивление R 10 МОм. В комплекте с аккумуляторной батареей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Газоанализатор горючих газов Анкат-7664 Микро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Время срабатывания сигнализации, не более 15с. Время прогрева, не более 3мин. с оптическим каналом измерения не более 5 минут Температура окружающей среды, от -30 до +45°С Степень защиты от влаги и пыли IP68 Виды сигнализации звуковая, световая, вибросигнал Уровень звукового давления, не менее 85дБ, Маркировка взрывозащиты: «1ЕxibIICT4 Х» Время непрерывной работы без подзарядки при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, ч, не менее 10 Габаритные размеры, мм, не более 145×50×110 Масса, кг, не более 0,5 Средний полный срок службы датчика ЭХД, лет, не менее: 3 лет Измеряемый компонент О2: Диапазон измерения (диапазон показания) - (0 - 30) % об. доли (0 - 45 % об. доли) Участок диапазона измерения, в котором нормируется абсолютная погрешность и вариация показаний - во всём диапазоне. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения - ± 0,9 % об. доли. Значение порогов сигнализации (диапазон регулировки порогов сигнализации) Порог 1 - 23 % об. доли (0 - 30 % об. доли) Порог 2 - 19 % об. доли (0 - 30 % об. доли). Измеряемый компонент CO (мг/м3): Диапазон измерения (диапазон показания) - (0 - 50) (0 - 99) (0 - 200) (0 - 300). Участок диапазона измерения, в котором нормируется абсолютная погрешность и вариация показаний - 0 - 20, 20 - 50, 0 - 20, 20 - 200. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения - ± 5, ± (5 + 0,25(СВХ - 20)), ± 5, ± (5 + 0,25(СВХ - 20)). Значение порогов сигнализации (диапазон регулировки порогов сигнализации) Порог 1 - 20 (0 - 50), 20 (0 - 200) Порог 2 - 40 (0 - 50), 50 (0 - 200). Функциональные хар-ки: для непрерывного автоматического измерения объёмной доли кислорода (О2), массовой концентрации оксида углерода (СО) Комплектность товара: Газоанализатор ; комплект ЗИП; техническая документация; пробозаборник ; устройство зарядное , нормативный срок эксплуатации не менее 1,5 года. Требования к товару: Наличие сертификата соответствия. Поверены и внесены в Гос.реестр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Время срабатывания сигнализации, не более 15с. Время прогрева, не более 3мин. с оптическим каналом измерения не более 5 минут Температура окружающей среды, от -30 до +45°С Степень защиты от влаги и пыли IP68 Виды сигнализации звуковая, световая, вибросигнал Уровень звукового давления, не менее 85дБ, Маркировка взрывозащиты: «1ЕxibIICT4 Х» Время непрерывной работы без подзарядки при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, ч, не менее 10 Габаритные размеры, мм, не более 145×50×110 Масса, кг, не более 0,5 Средний полный срок службы датчика ЭХД, лет, не менее: 3 лет Измеряемый компонент О2: Диапазон измерения (диапазон показания) - (0 - 30) % об. доли (0 - 45 % об. доли) Участок диапазона измерения, в котором нормируется абсолютная погрешность и вариация показаний - во всём диапазоне. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения - ± 0,9 % об. доли. Значение порогов сигнализации (диапазон регулировки порогов сигнализации) Порог 1 - 23 % об. доли (0 - 30 % об. доли) Порог 2 - 19 % об. доли (0 - 30 % об. доли). Измеряемый компонент CO (мг/м3): Диапазон измерения (диапазон показания) - (0 - 50) (0 - 99) (0 - 200) (0 - 300). Участок диапазона измерения, в котором нормируется абсолютная погрешность и вариация показаний - 0 - 20, 20 - 50, 0 - 20, 20 - 200. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения - ± 5, ± (5 + 0,25(СВХ - 20)), ± 5, ± (5 + 0,25(СВХ - 20)). Значение порогов сигнализации (диапазон регулировки порогов сигнализации) Порог 1 - 20 (0 - 50), 20 (0 - 200) Порог 2 - 40 (0 - 50), 50 (0 - 200). Функциональные хар-ки: для непрерывного автоматического измерения объёмной доли кислорода (О2), массовой концентрации оксида углерода (СО) Комплектность товара: Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро-15 ИБЯЛ.413411.053-15; комплект ЗИП; техническая документация; пробозаборник ИБЯЛ.418311.033 по КР 1032-14; устройство зарядное ИБЯЛ.413955.012, нормативный срок эксплуатации 1,5 года. Требования к товару: Наличие сертификата соответствия. Поверены и внесены в Гос.реестр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Газоанализатор по метану, пропану ИГ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | С пробоотборником № 1 типа "вантуз" (для определения мест утечек газа из подземных газопроводов) Сертификат соответствия продукции ТР ТС - 004 - 2011; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Диапазон контроля горючих газов (при проверке по объемной доле метана в воздухе), % 0,001 - 100 Вид сигнализации световая, звуковая Время срабатывания звуковой сигнализации при увеличении концентрации газов (приводящей к показаниям прибора более половины шкалы), с, не более 3 Маркировка взрывозащиты lExibdIIAT4 Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 Конструктивное исполнение Переносной, со встроенным датчиком Метод подачи газа Принудительный (встроенный микронасос) Контролируемые газы горючие газы (метан, пропан) Электрическое питание четыре встроенных аккумулятора Ток потребления, А, не более 0,25 Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч, не менее 8 Для определения мест утечек природного и сжиженного газов из подземных газопроводов непосредственно с поверхности грунта или дорожного покрытия над газопроводом, а также для обнаружения неплотности швов, фланцев и сварных соединений наружных газопроводов и газовой арматуры. Температурный диапазон, оС -10 ….+45 Комплект поставки Приборный блок, два типа пробоотборников по заказу, адаптер сетевой, ремень наплечный для переноски, техническая документация Масса прибора (без пробоотборника), кг, не более 1,6 Габаритные размеры прибора (без пробоотборника), мм, не более 198х105х78 Время прогрева после включения, мин, не более 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С пробоотборником № 1 типа "вантуз" (для определения мест утечек газа из подземных газопроводов) Сертификат соответствия продукции ТР ТС - 004 - 2011; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. Диапазон контроля горючих газов (при проверке по объемной доле метана в воздухе), % 0,001 - 100 Вид сигнализации световая, звуковая Время срабатывания звуковой сигнализации при увеличении концентрации газов (приводящей к показаниям прибора более половины шкалы), с, не более 3 Маркировка взрывозащиты lExibdIIAT4 Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 Конструктивное исполнение Переносной, со встроенным датчиком Метод подачи газа Принудительный (встроенный микронасос) Контролируемые газы горючие газы (метан, пропан) Электрическое питание четыре встроенных аккумулятора Ток потребления, А, не более 0,25 Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч, не менее 8 Для определения мест утечек природного и сжиженного газов из подземных газопроводов непосредственно с поверхности грунта или дорожного покрытия над газопроводом, а также для обнаружения неплотности швов, фланцев и сварных соединений наружных газопроводов и газовой арматуры. Температурный диапазон, оС -10 ….+45 Комплект поставки Приборный блок, два типа пробоотборников по заказу, адаптер сетевой, ремень наплечный для переноски, техническая документация Масса прибора (без пробоотборника), кг, не более 1,6 Габаритные размеры прибора (без пробоотборника), мм, не более 198х105х78 Время прогрева после включения, мин, не более 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Газоанализатор PORRDZBI переносной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Да |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 13320-81. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. напряжение питания: 9 В 6х1,5 В; щелочные батареи; питание от внешнего источника: 12 В = 100 mA; продолжительность работы батарей: 4 часа минимум; уровень разрядки батареи: 6,00 В (прибор работает); уровень разрядки батареи: 5,50 В (прибор не работает); диапазоны измерений 0,00 … 10,000 ppm; метан(CH4) 0,00 … 20 % НКПР; метан(CH4) 0,00 … 1,800 ppm; сжиженный газ (изо C4H10); разрешение: 1 ppm; Цифровой переносной детектор утечек газа, оборудованный внешним гибким зондом (для труднодоступных мест вероятных утечек), в наконечнике которого установлен полупроводниковый датчик для обнаружения низких концентраций газа в приборах и газовых трубах. Комплектация: Течеискатель ; сумка-переноска; комплект батарей (6 шт., 1,5 В типа ААА); запасная памятка-наклейка для течеискателя. Срок годности - не менее 2 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 13320-81. Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствиии; Инструкция по применению. Разрешение Федереальной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Протокол испытаний. напряжение питания: 9 В 6х1,5 В; щелочные батареи; питание от внешнего источника: 12 В = 100 mA; продолжительность работы батарей: 4 часа минимум; уровень разрядки батареи: 6,00 В (прибор работает); уровень разрядки батареи: 5,50 В (прибор не работает); диапазоны измерений 0,00 … 10,000 ppm; метан(CH4) 0,00 … 20 % НКПР; метан(CH4) 0,00 … 1,800 ppm; сжиженный газ (изо C4H10); разрешение: 1 ppm; PORRDZBI Сейтрон- цифровой переносной детектор утечек газа, оборудованный внешним гибким зондом (для труднодоступных мест вероятных утечек), в наконечнике которого установлен полупроводниковый датчик для обнаружения низких концентраций газа в приборах и газовых трубах. Комплектация: Течеискатель PORRDZBI; сумка-переноска; комплект батарей (6 шт., 1,5 В типа ААА); запасная памятка-наклейка для течеискателя. Срок годности - 2 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анемометр Testo 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 25 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мультиметр цифровой Fluke 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 25 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Индикатор-течеискатель горючих газов ИТ-М Микро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 25 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мультиметр Mastech MY 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 25 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Газоанализатор горючих газов Анкат-7664 Микро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 25 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Газоанализатор по метану, пропану ИГ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 25 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Газоанализатор PORRDZBI переносной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 25 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 282,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 415,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 866,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара Грузополучателем по оригиналам правильно оформленных накладных по форме ТОРГ-12, счетам-фактурам или УПД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |