| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 21 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1816000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Белье нательное размер 104/108-158/164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Белье нательное размер 104/108-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Белье нательное размер 104/108-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Белье нательное размер 104/108-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Белье нательное размер 104/108-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Белье нательное размер 104/108-182/188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Белье нательное размер 104/108-182/188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Белье нательное размер 104/108-182/188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Белье нательное размер 104/108-182/188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Белье нательное размер 112/116-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Белье нательное размер 112/116-182/188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Белье нательное размер 112/116-182/188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Белье нательное размер 96/100-158/164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Белье нательное размер 96/100-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Белье нательное размер 96/100-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Белье нательное размер 96/100-170/176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Бельё мужское нательное хлопчатобумажное размер48-50 рост182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Бельё мужское нательное хлопчатобумажное размер48-50 рост182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Белье состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: 100 % хлопковый трикотаж, 100 % хлопок. Плотность ткани, не менее 180 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Белье нательное утепленное размер 104-108 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Белье нательное утепленное размер 104-108 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Белье нательное утепленное размер 104-108 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Белье нательное утепленное размер 104-108 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Белье нательное утепленное размер 112-116 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Белье нательное утепленное размер 96-100 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Белье нательное утепленное размер 96-100 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Белье нательное утепленное размер 96-100 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Белье нательное утепленное размер 96-100 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Техническое описание Комплект состоит из рубашки и кальсон. Ткани и материалы: Состав ткани: шерсть – не менее 45 %, полиэфир – не более 55 %. Плотность ткани, не менее 250 г/м². Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 53145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Плащ летний мужской влагозащитный размер 104-108 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Плащ влагозащитный с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Плащ по колено с капюшоном, потайной застежкой (пуговицы), с накладными карманами. Две полосы из световозвращающего материала шириной от 50 мм, ниже груди и спине горизонтально, рукав – на локтевом сгибе. Ткани и материалы: Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием. Минимальная плотность ткани 200 г/м². Водоупорность, мм вод.ст., не менее 2000 мм. Соответствие стандартам Oeko-Tex-Standard 100 класс 2, EN 343, ГОСТ 12.4.134. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.134. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Плащ летний мужской влагозащитный размер 104-108 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Плащ влагозащитный с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Плащ по колено с капюшоном, потайной застежкой (пуговицы), с накладными карманами. Две полосы из световозвращающего материала шириной от 50 мм, ниже груди и спине горизонтально, рукав – на локтевом сгибе. Ткани и материалы: Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием. Минимальная плотность ткани 200 г/м². Водоупорность, мм вод.ст., не менее 2000 мм. Соответствие стандартам Oeko-Tex-Standard 100 класс 2, EN 343, ГОСТ 12.4.134. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.134. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Плащ летний мужской влагозащитный размер 104-108 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Плащ влагозащитный с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Плащ по колено с капюшоном, потайной застежкой (пуговицы), с накладными карманами. Две полосы из световозвращающего материала шириной от 50 мм, ниже груди и спине горизонтально, рукав – на локтевом сгибе. Ткани и материалы: Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием. Минимальная плотность ткани 200 г/м². Водоупорность, мм вод.ст., не менее 2000 мм. Соответствие стандартам Oeko-Tex-Standard 100 класс 2, EN 343, ГОСТ 12.4.134. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.134. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Плащ летний мужской влагозащитный размер 96-100 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Плащ влагозащитный с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Плащ по колено с капюшоном, потайной застежкой (пуговицы), с накладными карманами. Две полосы из световозвращающего материала шириной от 50 мм, ниже груди и спине горизонтально, рукав – на локтевом сгибе. Ткани и материалы: Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием. Минимальная плотность ткани 200 г/м². Водоупорность, мм вод.ст., не менее 2000 мм. Соответствие стандартам Oeko-Tex-Standard 100 класс 2, EN 343, ГОСТ 12.4.134. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.134. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Плащ летний мужской влагозащитный размер 96-100 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Плащ влагозащитный с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Плащ по колено с капюшоном, потайной застежкой (пуговицы), с накладными карманами. Две полосы из световозвращающего материала шириной от 50 мм, ниже груди и спине горизонтально, рукав – на локтевом сгибе. Ткани и материалы: Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием. Минимальная плотность ткани 200 г/м². Водоупорность, мм вод.ст., не менее 2000 мм. Соответствие стандартам Oeko-Tex-Standard 100 класс 2, EN 343, ГОСТ 12.4.134. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.134. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Плащ летний мужской влагозащитный размер 96-100 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Гай, ул.Молодежная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Плащ влагозащитный с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Плащ по колено с капюшоном, потайной застежкой (пуговицы), с накладными карманами. Две полосы из световозвращающего материала шириной от 50 мм, ниже груди и спине горизонтально, рукав – на локтевом сгибе. Ткани и материалы: Ткань: 100 % полиэфирная ткань с ПВХ покрытием. Минимальная плотность ткани 200 г/м². Водоупорность, мм вод.ст., не менее 2000 мм. Соответствие стандартам Oeko-Tex-Standard 100 класс 2, EN 343, ГОСТ 12.4.134. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.134. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Халат женский медицинский полуприлегающий силуэт размер 104-108 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Оренбург, ул.Самолетная, 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат женский медицинский Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) малосминаемая с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м. Цвет: белый.ГОСТ 12.4.131-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Халат женский медицинский полуприлегающий силуэт размер 88-92 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом 2А, ул.Бр.Башиловых, г.Оренбург (склад ОЦСГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат женский медицинский Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) малосминаемая с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м. Цвет: белый.ГОСТ 12.4.131-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 104-108 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом 2А, ул.Бр.Башиловых, г.Оренбург (склад ОЦСГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 104-108 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 104-108 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 104-108 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 112-116 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Халат летний мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 120-124 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 88-92 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом 2А, ул.Бр.Башиловых, г.Оренбург (склад ОЦСГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 88-92 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 88-92 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 96-100 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом 2А, ул.Бр.Башиловых, г.Оренбург (склад ОЦСГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 96-100 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Орск, ул.Крупской, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 96-100 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Оренбург, ул.Самолетная, 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Халат летний женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий размер 96-100 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом 2А, ул.Бр.Башиловых, г.Оренбург (склад ОЦСГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Халат летний женский х/б с логотипом "Газпром газораспределение Оренбург" Состав ткани: 100 % хлопок. Отделка: масловодоотталкивающая отделка (МВО). Минимальная поверхностная плотность ткани 245 г/м². Удельное поверхностное электрическое сопротивление по ГОСТ 19619 и EN 1149-1, Ом, не более: - исходная 107; - после 5 стирок 107. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам по ГОСТ 3813, разрывная нагрузка не менее, Н: - по основе 1100; - по утку 700. Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам по ГОСТ 3813, раздирающая нагрузка не менее, Н: - по основе 39; - по утку 44. Усадка ткани после 5-ти стирок или 5-ти химчисток, не более (по ГОСТ 30157.1 и ГОСТ 30157.0): - по основе ± 2,5 %; - по утку ± 2,0 %. Воздухопроницаемость, дм³/(м²•с), по ГОСТ 11209, ГОСТ 12088, не менее 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Гигроскопичность по ГОСТ 3816, %, не менее 10. Водоупорность по ГОСТ 3816, мм.вод.ст., не менее 900. Маслоотталкивание, балл: - исходная - не менее 5; - после 5 стирок - не менее 4. Устойчивость окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27, балы, к воздействию: - стирки при 60 °С (или по ISO 105-C06 E2S) - не менее 5 балл (4 класс); - пота - не менее 5; - трения сухого - не менее 5; - трения мокрого - не менее 4. Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976, циклов, не менее 4000. Рекомендовано соответствие стандартам EN 1149-1, Oeko-Tex-Standard 100 класс 2. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и световозвращаюших полос должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.131 (женский) или ГОСТ 12.4.132 (мужской). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 104-108 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 104-108 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 104-108 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 112-116 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 112-116 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 120-124 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 128-132 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 136-140 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 96-100 рост 158-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 96-100 рост 170-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Костюм мужской летний для охранника размер 96-100 рост 182-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Костюм мужской летний (камуфлированный) Куртка + брюки Куртка с застежкой на молнию, с погонами по линии плеча. Боковые прорезные карманы, накладные на груди, карман для пропуска и телефона. На спине складки для свободы движения. В облас­ти подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки с поясом со вставками с эластичной тесьмой.Брюки с застроченными стрелками, с карманами. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/кв.м. Цвет: камуфлированный серый.ГОСТ 27575-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно п.1 Технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 132,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 925,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 дней с момента получения Товара Грузополучателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |