«УТВЕРЖДАЮ»

____________________________________

______________________/В.В. Воропаев/

«____»________________________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  закупку, предметом которой является  выбор подрядной организации для выполнения работ по

капитальному ремонту зданий

- Предмет закупки  и его краткое описание:

Предмет открытого запроса предложений – отбор организации по выполнению капитального ремонта зданий

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

- Капитальный ремонт объекта «Здание гаража, литер В1, В2, инв. № 00609» расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Белинского, 55.

(Устройство перегородок, замена дверей, окон, полов, отделка стен)

- Капитальный ремонт объекта «Административное здание базы, инв. № 00572» расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Белинского, 55.

(Замена дверей, окон, полов, отделка стен)

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

Дата заключения договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

Окончание выполнения работ (в формате «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

30 календарных дня от даты заключения договора

( количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней от даты заключения договора)

Максимальный срок выполнения работ:

Не установлен

( количество календарных дней от даты заключения договора)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные  требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО:  Установлено

Если Требование  о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО                                 установлено:

Ссылка на номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

наличие свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющимся предметом запроса предложений:

Пункт 6.  Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

п. 6.3  Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Пункт 10.  Монтаж металлических конструкций

п. 10.1  Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

Все работы должны выполняться на основании объёмов, указанных в локальном сметном расчёте

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Форма обеспечения заявки:  Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки, что составляет _________  рублей в т.ч. НДС.

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Форма обеспечения исполнения договора: Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика

  - Размер обеспечения  исполнения договора:     30 % от стоимости договора

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено  не позднее  5      календарных дней  от  даты заключения договора

  - Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург».

460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39

ИНН 5610010369,

КПП 561350001

ОГРН 1025601022512 от 14.09.2002г.

Банковские реквизиты:

Р/счет 40702810500010004873

Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г.Москва

К/сч банка 30101810400000000132

БИК  044599132

  - Наименование платежа:

« Финансовое обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам открытого запроса предложений №_______.»

9.7. Возврат финансового обеспечения возвращается Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта КС-11.

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Работы должны выполняться с соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов (СНиП), технических условий (ТУ) и других нормативных документов в строительстве. Иные характеристики, перечни и объемы работ, а также требования к их выполнению указаны в Технической документации и проекте Договора.

При приемке должна быть представлена следующая документация:

- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-14.

Гарантийный срок на работы составляет 1 (один) год от даты утверждения акта КС-14.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

см. Приложения 1 и 2. Локальные сметные расчёты.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89*»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ изд.6 с изменениями;

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

- Контактная информация Заказчика:

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург»

Место нахождения и почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознаменная, 39

Телефон: +7 (3532) 341-202

Факс: +7 (3532) 341-313

Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru

Контактные лица: Роньжина Татьяна Александровна – начальник Отдела капитального строительства и инвестиций тел.+7 (3532) 341-260,e-mail: o010601@oblgaz56.ru.

- Приложения:

Приложение 1 – Сметная документация