| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 139 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Регулятор давления газа РДГ-80Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Регулятор низкого выходного давления РДГ-80Н/64-01с седлом 64 с регулятором управления, расположенным слева по ходу газа. Регулируемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-87 (воздух, азот и другие неагрессивные газы). Максимальное входное давление 1,2 Мпа. Диаметр седла 64 мм. Пределы настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 Мпа. Соединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80, исп. 1. Условный проход входного патрубка 80 мм. Условный проход выходного патрубка 80 мм. Копии сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода-изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Регулятор давления газа РДК-50/30Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Регулятор давления газа комбинированный РДК-50/30Н-2-1,2. Максимальное входное давление 1,2 МПа, Максимальное выходное давление 0,005 МПа, диаметр седла - 30 мм. Регулируемая среда: природный газ ГОСТ 5542. Диаметр условного прохода 50 мм. Тип соединения с газопроводом: фланцевый ГОСТ 12820. Строительная длина не более 230 мм. Масса не более 15 кг. Диапазон входного давления 0,6-1,2 МПа. Диапазон настройки выходного давления 0,0035-0,005 МПа. Копии сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода-изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-80Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Комплект ремонтных частей для проведения ремонта и модернизации регуляторов давления газа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Регулятор давления газа РДГ-80Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 12 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Регулятор давления газа РДК-50/30Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 12 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-80Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 12 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 240,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 559,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара Грузополучателем по оригиналам правильно оформленных накладных по форме ТОРГ-12, счетам-фактурам или УПД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |